棚户区旧房测绘项目采购需求

- 一、采购项目技术规格、参数及其他要求

- 1、采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 项目要求 | 完成工期 （天） | 最高单价限价（元/㎡） | 预算金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棚户区旧房 测绘项目 | 1项 | 详见服务内容、要求及 测绘工作内容等需求约定 | 20 | 1.81 | 180,000 |

★注：1、报价超出最高单价限价的列为无效响应处理。

2、投标报价应为人民币含税全包价，包括但不限于人工费、测绘设备（仪表）费、税费、安全措施费、安全风险费、交通费以及招标代理服务费（￥2000元）等最终提交测绘成果所需的全部费用（费用不管在报价中是否有单列，均视为已包括该项目所涉及的其它费用）。

3、项目按实际工程量结算，全部工程量按成交供应商所报单价结算。

二、服务内容和要求

- （1）供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、必须具备测绘行政管理部门核发的测绘资质乙级及以上资质（资质证书须在有效期内，并在报价时作为附件提交）；

3、本项目不接受联合体报价，不允许分包和转包。

- （2）测绘服务范围：

包括原韶关冶金机械厂、原韶关精选厂和原红岭钨矿棚户区改造项目地块，合计总面积约10万平方米，包括但不限于以下：

1、构（建）筑物测绘及土地测绘（量）：根据补偿标准对构筑物类别定性，丈量、登记、各确认单位签名；

2、房产调查及分户图绘制：对构（建）筑物内外拍照，按采购人格式要求，整理相片，建筑物确认表；

3、拆迁构（建）筑物计算面积；

4、在工作过程中要服从采购人的安排，遇特殊工作情况由采购人事前通知中标人，确保能及时到达现场开展工作。

（3）测绘项目地点：韶关市浈江区聆韶路21号、韶关市浈江区南郊六公里好彩路、翁源县江尾镇红岭社区。

★（三）测绘工作内容（提供承诺函，格式自拟，如上传报价时不附上此承诺函将导致无效报价处理）

本次测绘主要工作包括控制点测量、无人机航空摄影测量、地形测量、棚改房面积测量及分户图。

1、控制点测量

平面坐标系统：国家2000坐标系；高程系统：1985国家高程基准；每个测区需至少均匀埋设3个以上的控制点。

2、无人机航空摄影测量

利用无人机倾斜摄影技术实现从多角度获取目标地物，进而更加真实地反映地物的实际外部特征，丰富垂直摄影获取影像的内容。利用专业影像处理加工软件，进行三维建模，生产三维模型及正射影像。模型分辨率≤5cm，正射影像分辨率小于等于5cm。

3、1：500地形图测绘

进行1：500地形测量，地形图测绘范围需包含所有棚改土地范围。

4、棚改房面积测量及分户图

对本项目范围内的房屋进行测量，统计棚改房的建筑面积和占地面积。本次房屋测量主要为了棚改基础测绘资料归档和拆除工作量的测算，需调查收集棚改房信息，采集和表述房屋和房屋用地的有关信息，需包含房屋编号、房屋权利人、房屋面积等相关信息。

5、测绘成果文件资料提交需包含：

| 序号 | 内容 | 格式 | 介质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上交成果清单 | DOC | 纸质+电子 | 2份 |
| 2 | 技术设计书 | PDF | 纸质+电子 | 1份 |
| 3 | 控制点成果 | XLS | 纸质+电子 | 1份 |
| 4 | 正射影像图（分辨率优于5cm） | TIF | 电子 | 1份 |
| 5 | 倾斜三维模型（分辨率优于5cm） | OSGB | 电子 | 1份 |
| 6 | 1:500 地形图 | DWG | 纸质+电子 | 1份 |
| 7 | 棚改房面积总图 | DWG | 纸质+电子 | 1份 |
| 8 | 棚改房分户资料 | PDF | 纸质+电子 | 1份 |
| 9 | 测绘技术总结 | DOC | 纸质+电子 | 1份 |

6、技术服务标准和作业依据

按照现行国家、地方或行业标准及规范要求施行。

7成果质量要求

1）本项目不动产测绘成果质量应符合相关技术标准。因测绘成果质量不符合采购需求而造成的后果，成交供应商应承担相应的法律责任并对因此造成的直接损失负赔偿责任。

2）测绘成果须严格按照上述作业依据中的国家标准规范提供。

8、报价须含测绘工作所有内容，报价人认为工作内容不清楚可通过电话咨询，联系人：周先生，联系电话：0751-8885814，如不咨询或随便报价中选后因各种原因无故放弃中标所造成的一切后果由中标人承担。

（四）完成工期：自合同签订生效之日起 20 天内完成。

（五）验收要求：符合测绘服务范围的要求。

（六）售后服务：验收中如发现有因搬运而破损的事项，需要成交供应商负责修补维护。

（七）付款方式

1、成交供应商根据项目要求完成测绘工作并提交《测绘成果文件》，经采购人上级验收符合后，成交供应商出具税务发票，采购人一次性向成交供应商付清全部费用（结算总价 = 实际测绘面积 * 投标单价）；

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）测绘项目服务合同；

（2）成交供应商开具的税务发票；

（3）测绘成果文件。