电子竞价报价一览表

电子竞价项目名称：新丰县残疾人联合会2022年残疾人康复设备采购项目

电子竞价项目编号：2022-142-SGHZ-DZX

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况（是否响应） | 是否满足要求 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字全景康复系统（多感观） | 硬件： 由2套高清数字成像设备构成墻地一体拼接屏幕，地面成像设备需在≤3m的高度内实现200寸的成像区域，墙面成像设备在≤3m的距离内实现150寸的成像区域，地面和墙面的成像区域准确对齐，实现图像拼接一体化效果； ·成像设备的投射方式布局合理，正面无阴影干扰； ·投影亮度≥3000流明；对比度≥15000:1 ； ·互动捕捉区域内可实现无限点触发，即可通过感统发声球和感统触控棒实现互动，也可不借助任何触控设备实现实时互动； 体感音乐地台采用ABS工程环保塑料一次冲压成型，单片规格为1000mm×1000mm×50mm，可组装；墙面互动感应区为15㎡，由15块互动感应板构成； 每块体感音乐地台均设有低频震动源，与触摸式控制主机和音响设备同步，可发射16-150Hz的低频震动波，实现骨传导音乐； ·所有端口均为隐藏设计，表面无任何按钮和指示灯，从而有效地提升了用户的专注度，同时也避免了用户的误操作而导致设备关闭的情况；隐藏式启动模式采用电源键和启动键分开控制；2个USB接口，实现外接设备的快速接入； 高精度雷达互动动作捕捉设备,采用雷达精准定位采集，不受室内光线环境影响，不受动扰因素造成的错误反馈。数据定位尺寸：6MX6M,采集定位精度：误差<1cm,检测范围：360度。 墙面，地面感应台面可同时进行互动感应互动； 软件： 互动训练软件分为前台导览系统和康复内容系统； 前台导览系统能直观选择每一项康复内容，有康复内容的缩略图和内容介绍； 前台导览系统设置常用菜单，可将常用康复内容自动记忆归类，方便康复教学使用； 训练系统含分为运动康复，认知益智，情景体验，趣味互动，听觉感知，情绪疏解6大类； 康复内容系统包含不少于40个康复项目，内容包括灯光音乐跳，过马路，节奏达人，热气球，保卫食物，动物之声，牙齿保卫战，捡垃圾，冰面钓鱼等内容； 认知益智模块需包含认识形状，认识动物，认识乐器，垃圾分类，加减法计算，认识时间，认识数字，超市购物，社会认知，颜色认知等不少于10项认知内容。 可通过遥控器进行分类的切换和内容的选择； |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 脑瘫康复综合训练器 | 材质∶6061铝合金优质碳钢、橡木实木板材型号∶L# M# S#“脑瘫综合康复训练器”是以柔韧训练、矫形训练、力量训练、行走训练集一身的综合性成套器材。这套器材是为脑瘫患儿开展家庭训练而专项设计的，也适用于一般康复中心。器材功能环环相连，为了确保训练的完整性和训练质量，无论症状轻重整套器材能缺一不可。全套器材包含∶综合固定器、足部固定矫正器、蹬车器、内收跨步器、脚踝矫正器、压腿支架、膝部矫正支架、腿部矫正夹板（4件）、矫正鞋（3双）、束缚丝带（12条）、防隔海绵垫（6块）、教学示范光盘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高级防潮皮软垫 | 规格：2000X1000X70±30mmm； 重量：8.5kg； 材质：高密度海棉、优质PU革。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 脑瘫康复行走训练车 | 材质∶全车采用6063铝合金材质及304不锈钢制成，表面采用氧化提亮和抛光工艺 工作环境5-40摄氏度 机器承重100KG 机器功能参数胸部厚度可调距离∶0-15cm 背部支撑调节距离∶0-15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 塑料月亮桌 | 1650*900*400-600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 榉木文三叶草桌 | 1200*1300*500-560mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 巴氏球 | 120cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 豪华瑜伽垫 | 材质：高密度MBR 15mm厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 花生球 | 规格80cm±10cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 带网跳床 | 占地面积4.6*4.6米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 儿童蹦床 | 产品直径：800mm；最大载荷: 100kgs； 用途：有利于儿童前庭综合训练，训练手眼协调能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 按摩大龙球 | 100CM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 平衡半球 | 规格：高7.5*宽15cm，6个/套； 最大承重：182kgs。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 跳马球坐垫 | 规格：60x35cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 按摩球 | 规格：8CM (12个/打)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 组合趣味球 | 规格：55mm,28个一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 牛皮鼓 | 鼓面30CM,高度17CM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 雅马哈电子琴 | 毛重：6.6KG 键盘：61键标准力度感应键盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 儿童语言口肌发音训室套装 | 气笛12件套 吸管8件套 红黄咬牙胶 海绵棒30支 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 套彩插板 | 规格：600X250X415±30mm； 材质：优质木材表面清漆和彩色油漆、高密度夹板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 积木套珠 | 规格：335X330X40mm 材质：盒子：椴木 或橡胶木； 丝印片：5mm厚全椴夹板；圆棒: 荷木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 数字套圈 | 规格：610X590X150mm； 材质：优质木材表面清漆和彩色油漆、高密度夹板、中纤板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 仿真水果 | 规格：230x160x80mm 材质：榉木(需使用浅色榉木） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | GMFM粗大运动测试工具箱 | 测试脑瘫儿童粗大运动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0-6岁儿心量表评估工具 | 量表有261个检查项目，带测试软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 儿童绘本3-6岁 | 国际获奖儿童绘本（正版） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 训练套圈 | 手眼协调及感知、认知功能训练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 防滑垫 | 尺寸：40x70cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 投篮架 | 规格：可升降篮球架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 可调式磁力沙磨台 | 规格：950X860X735±30mm； 桌面可调角度：0~55°； 配负重磨石盘尺寸：260X140X130mm； 单柱磨砂盘120X120X130mm； 双柱磨砂盘200X100X130mm； 磨砂掌170X100X55mm； 附件箱尺寸：820X180X75mm，深50mm； 重量：36.5kg； 材质：优质木材表面清漆、高密度夹板、白铁皮、磨砂玻璃、磨术贴绑带。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 蒙特梭利教具 | 主要材质：木质 漆面用料：环保水性漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 箱凳 | 用途：为儿童坐位时抓握之用，大腿和踝用绑带穿过固定，大中小3张为一套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 防滑垫(拼图) | 材质：优质防滑材质 规格：拼图款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期：