电子竞价报价一览表

电子询价项目名称：X波段双极化相控阵天气雷达设备运行维护项目（广东省新丰县气象局）

电子询价项目编号：2026-113-SGZX-DZX                                                        预算金额：¥210,000.00

| 序号 | 采购标的 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X波段双极化相控阵天气雷达设备运行维护项目（广东省新丰县气象局） | - 一、采购项目概况 项目名称; X波段双极化相控阵天气雷达设备运行维护项目 （广东省新丰县气象局）. 项目编号; 2026-113-SGZX-DZX. 政府采购品目编码; C16079900其他运行维护服务. 组织形式; 自行采购. 预算金额; 210,000.00元. 采购方式; 电子询价. 评审方法; 最低评标价法. 采购人; 广东省新丰县气象局. 采购代理机构; 韶关众信项目管理有限公司. - 二、采购需求一览表 序号; 采购内容; 数量; 主要技术规格、参数及要求; 合同履约期限; 预算金额（元）. - 1; - X波段双极化相控阵天气雷达设备运行维护项目（广东省新丰县气象局）; - 1; - 详见“采购项目服务要求”内容; - 2026年5月到2027年4月。; - 210,000.00元. - 三、采购项目服务要求 （一）合同履约期限 - 2026年5月到2027年4月。 - （二）服务地点 - 采购人指定地点。 - （三）维护服务要求 对现有1部X波段双偏振相控阵天气雷达系统进行维护，包括雷达定期巡检、故障维修、防雷接地系统维护、雷达钢结构安全性保障、雷达站备电系统保障、雷达站上山道路维护等。为雷达系统平稳、可靠运行提供7×24小时在线技术支持及重大天气响应服务及现场派驻人员值守，保障系统稳定可靠运行业务可用性≥80%，充分发挥系统对强天气过程预警预报能力，提高新丰县气象防灾减灾救灾水平。 1、巡检服务：对X波段双极化相控阵天气雷达进行月维护、年维护，至少共计13次维护且要上塔巡检，并对附属设备如供电设施、通信设施、防雷设施、消防设施、监控设施、安全设施、塔体等设备进行维护，对雷达站四面周边环境进行维护修复（包括围栏、标牌、铭牌、场内杂物和杂草等），发现安全、防火等隐患及时处理，保证正常运行环境。 2、故障修复服务:提供7×24小时在线技术支持及重大天气响应服务及现场派驻人员值守；当出现除雷达外但不局限于因供电设施、通信设施、防雷设施、消防设施、监控设施、安全设施、塔体等设备故障造成的业务中断、瘫痪、对雷达正常运行造成隐患等时，1小时内作出响应；汛期(4月-10月)12小时内到达现场，24小时完成故障修复；非汛期(11月-次年3月)24小时内到达现场，48小时完成故障修复。 3、上站服务:甲方如需上站配合，一般应提前1个自然日通知乙方，乙方需到达现场配合;因雷达运行、数据传输等紧急故障，甲方需上站维修，乙方收到甲方通知后应在4小时内到达现场。 4、维修备品备件供应：中标供应商承担雷达系统由于运行导致的老化、损坏的备品备件，并负责更换。 5、发电服务:由于市电停电、备电供电停止后4小时内到达现场进行发电。 6、雷达塔及其配套防雷、供电等设施的维护和检测服务： （1）每年汛期前对雷达塔进行常规维护：①检查、紧固铁塔高强度连接螺栓；②更换部分锈蚀比较严重的铁塔结构件和高强度螺栓；③对局部锈蚀的铁塔结构件进行除锈，补刷底漆和富锌防锈面漆； （2）服务期内进行1次雷达塔大维护：①更换部分锈蚀比较严重的铁塔结构件；②对全塔钢结构件进行除锈、刷1遍底漆，2遍富锌防锈面漆；③更换全部锈蚀的高强度螺栓。 （3）每年1次接地网常规维护、防雷设备常规维护和维修； （4）每年1次委托具备防雷检测甲级资质的第三方机构进行防雷检测，检测费用由中标方承担，并出具第三方检测报告； （5）每年1次委托具备资质的第三方机构进行雷达塔结构安全检测，检测费用由中标方承担，并出具带CMA或者CNAS的第三方检测报告； （6）服务期内，负责雷达站供电设备维护。 7、雷达站上山道路维护：负责X354省道至雷达塔的上山道路日常维护，及时处理坑洼、滑坡等风险，确保上山道路安全、平坦、通畅。 （四）报价要求 1.报价超出预算金额的列为无效响报价理。 2.供应商必须对本项目的全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。 3.供应商的报价为一次性报价，即在本项目合同履约期限内价格固定不变；报价应为人民币含税全包价。 （五）付款方式 （1）签订合同后，供应商向采购人开具签订合同的半年等额增值税普通发票，采购人向供应商支付维护总款项的50%；供应商凭合同、供应商开具的正式发票等有效文件与采购人结算。 （2）2026年年底前，采购人在收到付款申请的15个工作日内，向供应商支付维护总款项的50%。供应商凭合同、供应商开具的正式发票及维保报告/验收报告（加盖采购人公章）等有效文件与采购人结算。 如采购人使用的是地方财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 （六）验收要求 根据平时的维修时效及维护情况验收。 | 完全响应 | 是 | 1 |  |  |
| 报价合计(元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

报价日期： 2026 年 06 月 02 日