## 韶关市曲江区小坑镇卫生院信息化建设设施设备采购项目采购需求及审核意见

## 一、采购项目内容

（一）采购需求

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市曲江区小坑镇卫生院信息化建设设施设备采购项目 | 1项 | 自合同签订之日起30个日历天内完成供货及验收合格。 | 113,000.00 |

注：1.报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致无效响应。

3.报价应为人民币含税全包价，应包含货物及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

（二）采购项目需求汇总表及详细技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万全彩网络摄像枪筒机 | 400万POE 臻全彩筒型网络摄像机 强光抑制； 120 dB宽动态； 柔光灯补光最远50米； 内置麦克风 | 个 | 13 |
| 2 | 400万全彩网络摄像枪 POE 半球 | 臻全彩400万海螺型网络摄像机； 支持PoE¦柔光补光（30米）； IP66； 内置麦克风； H.265 | 个 | 4 |
| 3 | 电梯监控摄像头 | 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm； 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾； 支持萤石云、海康互联平台接入； 支持最大256 GB； MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲； 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线； 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m； IK08防暴等级，可靠性高； 支持PoE供电； 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：120 dB； 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75°； 焦距&amp;视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°； 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°； 补光灯类型：红外灯； 补光距离：最远可达10 m； 防补光过曝：支持红外波长范围：850 nm； 最大图像尺寸：2560 × 1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264； 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB； 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器； 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线； 复位：支持； 产品尺寸：Ø110 × 67 mm； 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm； 设备重量：240 g； 带包装重量：440 g； 启动和工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）； 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复； 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W； PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W； 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护； PoE：802.3af，Class 3； 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口； 防护：IK08 | 个 | 1 |
| 4 | 鸭嘴支架 | 约30CM 钢铁 | 个 | 13 |
| 5 | 硬盘录像机 | R系列高性能NVR，专为400W及以上高清监控应用和存储所打造，可广泛应用于各种规模的SMBG场景中，具有如下特性： a) 解码性能强劲，基础8路1080P解码性能，开启增强模式后最高可提升至32路1080P（需搭配海康400W以上相机使用）； b) 专为高分辨率相机接入所打造，最大支持800万相机接入； c) 硬盘支持全面升级，最大支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间； d) 平台接入协议丰富，支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； e) 对外接口一应俱全，满足各类外设接入需求； •1U 380系列机箱； •2盘位，最大支持满配8TB硬盘； •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA同源高清1080P输出； •支持8路1080P解码，开启增强模式后最高可提升至16路1080P（需搭配海康400W以上相机使用）； •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC； •1个千兆网口； •1个USB2.0接口+1个USB3.0接口 | 台 | 1 |
| 6 | 监控硬盘 | 8TB | 个 | 4 |
| 7 | 监视器 | 55寸4K 监视器； 支持3840*2160@60Hz超高清显示； 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰； 支持HDR显示标准，画面更细腻； 内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 | 台 | 1 |
| 8 | 监视器挂墙支架 |  | 个 | 1 |
| 9 | 千兆POE交换机 | 8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 | 台 | 3 |
| 10 | 电梯网桥 | 网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应； 组网方式：点对点； 带机量：4路2M码流IPC； 无线传输距离：200 m； 工作温度：-30℃~70℃； 安全：智能识别终端，终端准入管控； 可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈； 智简：APP、客户端统一管理，拓扑可视化、智能运维 | 对 | 1 |
| 11 | 机柜 | 22U机柜 | 个 | 1 |
| 12 | 不锈钢防水箱 带锁 | 39*34*16CM | 个 | 2 |
| 13 | 网线 | 五类非屏蔽室内网线，线径0.5，无氧铜 | 米 | 1800 |
| 14 | 公牛排插 |  | 个 | 5 |
| 15 | 线管 | 4分管 | 米 | 300 |
| 16 | 五金辅材 | 水晶头、电工胶布、管卡等配件 | 项 | 1 |
| 17 | 安装调试人工 |  | 项 | 1 |
| 二、 | 会议室LED显示屏及投影系统 |  |  |  |
| 1 | 投影幕布 | 80寸、电动幕布 | 个 | 1 |
| 2 | 吊架 | 1.5米通用 | 个 | 1 |
| 3 | HDMI线 | 30米 | 条 | 1 |
| 4 | 安装调试人工 |  | 项 | 1 |
| 三、 | 挂壁式风扇及太阳能灯 |  |  |  |
| 1 | 挂壁式风扇 | 功能参数： 定时范围2-8小时风力档位3档摇头方式左右摇头。 规格参数： 电源线长1m产品尺寸长453mm；宽330mm；高610mm； 额定功率50W； 电机类型：交流电机 是否轻音：否； 扇叶片数：5叶； 扇叶直径：40cm | 台 | 23 |
| 2 | 五金辅材 | （含线槽，电线、开关插座等） | 项 | 1 |
| 3 | 安装调试人工 |  | 项 | 1 |
| 4 | 太阳能庭院灯 |  | 盏 | 5 |
| 5 | 安装调试人工 |  | 项 | 1 |
| 四、 | 无线网络设备 |  |  |  |
| 1 | 网关 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）； 推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G | 个 | 1 |
| 2 | 16口三层千兆交换机 | 三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理 | 台 | 1 |
| 3 | 1口6POE交换机 | 16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口； 整机POE最大输出功率240W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工； 协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理 | 台 | 1 |
| 4 | AP | 1300M双频吸顶AP，2个千兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议； 支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理； 支持PoE供电和本地供电 | 个 | 5 |
| 5 | 考勤机 |  | 台 | 1 |
| 6 | 辅材、线材 | （含线槽，电线、开关插座等） | 项 | 1 |
| 7 | 安装调试人工 |  | 项 | 1 |

## 二、商务要求

## （一）货物质量要求

- 所有货物必须是全新、原装的产品，符合国家或行业质量检测标准，必要时提供货物的产品检验报告供采购人核查。

- 提供的货物需按国家、行业有关标准包装，且需为制造商原厂包装，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的保护。

- 每件货物包装箱内附一份详细装箱清单及质量合格证。

- 成交供应商应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到询价通知书的要求，而无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商提供，并承担上述产生的费用。

- 货物在验收合格前的保险由供应商负责，且供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）售后服务要求

- 质量保证期为货物验收合格之日起1年，质保期内成交供应商对所供货物实行免费包换、包退、包维护保养。

- 在质量保证期内发生的质量问题，由成交供应商负责解决；任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

- 对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须提供同技术参数要求的产品给予采购人临时使用，并承担上述产生的费用。

（三）培训要求

- 成交供应商应免费对以后货物使用中涉及到应用和操作方面的技术提供培训。

- 成交供应商应负责对用户使用、操作、保养人员进行培训，并提供相关说明和一定数量的必要的备品备件。

- 培训工作需要在合同生效之后项目完成之前安排。

（四）验收要求

- 采购人组织相关部门严格依据项目合同标的及清单逐一清点核查、验收。

- 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准：

- 成交供应商提供的货物应按必须符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。

- 有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。

- 国内制造的产品必须具备出厂合格证，附随的产品说明材料中表明的各项性能指标和厂家提供的技术参数，所用材料及产品外观均无缺陷。

- 成交供应商应将货物的用户使用手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随附工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人按中标人提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损。如有损坏、缺件等情况，由成交供应商自行负责。

- 其他要求

- 按采购人采购内容与要求，采取包送货到采购人指定地点、包安装、包附件或附属材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包清理项目所产生垃圾清理。

- 若采购人按照实际需要要求成交供应商变更同档次材料或品牌的，价格不变。如发生货物技术指标与采购要求不符的，采购人有权拒收，并由成交供应商承担损失。

- 成交供应商均不得以任何理由公开或变相拖延或延误项目实施，否则将承担由此造成的经济损失及项目实施延误的责任。

（六）付款方式

- 货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕，经采购人验收合格、办理完全部验收手续后，采购人向成交供应商支付合同总金额的100%。

- 中标价为合同价，合同价款支付需中标人提供正式税务发票等相关资料。