韶关军供站采购安装冷库设备项目

采购需求及审核意见

- 采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术需求 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关军供站采购安装冷库设备项目 | 1批 | 详见二、采购标的清单、技术规格及参数 | 自合同签订之日起60日内完成项目全部内容的交货、安装、调试及验收 | 82,716.00 |

- 二、采购标的清单、技术规格及参数

| - 序号 | - 采购标的 | - 技术规格及参数 | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 冷藏库 | 规格：4800*2150*2800 空库温度：0～5℃； 1、电压：380V； 2、功率（KW)：3； 3、库板：100mm厚聚氨酯保温库板,内外库体覆压不锈钢304#0.8mm厚，地板覆压花铝板2.0mm厚； 4、压缩机：配置3匹谷轮全封闭箱体制冷机组； 5、制冷剂：R404A； 6、电控箱：304#不锈钢外壳，全自动数显温控，具备温度显示、温度控制、化霜控制、缺相和相x序保护、电流显示、过载保护等功能； 7、双掩门：1500mm（W）×2000mm（H）。标准双面不锈钢合页门，防跑冷密封胶条，门边发热丝，安全门锁铰，配闭合器； 8、照明：冷库专用防潮防爆LED冷库灯； 9、风幕机1台，膨胀阀。 | - 1 | - 台 |  |

- 三、商务要求

（一）供货要求

- 供应商所提供的产品必须是有正式的商标、质量合格证、说明书、出厂日期的产品。标志、包装、说明书、运输、贮存执行国家有关规定；

- 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责，由于不适当的包装造成产品在运输过程中有任何损坏由供应商负责。供应商负责产品的运输、装卸等一切相关费用；

- 在安装、调试的过程中，供应商应按采购人的要求进行安装调试。

- 所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，供应商及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。

（二）质保期及售后服务

- 除特别说明外，质保期三年。质保期自项目通过验收之日起计算，质保费用计入总价。

- 对所有在保质期内的产品，产品维修期间免费提供相应备用产品，并保证备用产品的性能不低于原产品。

- 质保期内，供应商负责对其提供的产品实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 在质保期内，供应商须对所提供的产品做定期检查和保养。

- 所有产品质保服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

- 为确保项目的顺利实施和技术、服务得以保障，供应商收到采购人电话或书面通知故障报修后须在1小时内响应，12小时内到达现场处理。

- 质保期后的产品维护由双方协商再定。

（三）验收要求

- 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 3.成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 4.如果产品运输和安装过程中因事故造成产品短缺、损坏，供应商应及时安排换装，以保证合同产品安装的成功完成。换货的相关费用由供应商承担。

- 5.供应商保证所提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（四）付款方式

- 验收合格后，采购人在15 个工作日内向成交供应商支付全部货款。