曲江区城南小学采购学生国标系统测试器材

采购需求

- 一、采购项目技术规格、参数及其他要求

- （一）采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术需求 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲江区城南小学采购学生国标系统测试器材 | 1项 | 详见（二）采购标的清单、技术规格及参数 | 自合同签订之日起9月15日前完成项目全部内容的交货、安装、调试及验收 | ¥160,193.00 |

注：1．本项目报价不得超出单价最高限价，报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2．供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致报价无效。

3．报价应为人民币含税全包价，包括产品、人工、运输、施工、验收、结算等一切费用。

- （二）采购标的清单、技术规格及参数

| 序号 | 名称 | 技术规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机通用参数 | - 1.主机采用四核及以上CPU，主频1.5GHZ以上，运存1GB以上，闪存16GB以上，主机运算系统采用1:1及1：N的人脸识别能力，采用人脸对比识别功能。 - 2.主机采用双操作系统，同时运行安卓系统与实时操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用实时操作系统，充分保障数据安全。 - 3.主机具有账户登录、账户分级管理功能。主机为通用主机，内置所有测试项目程序，无需额外安装程序即可切换测试项目，同一主机能与不同测试项目的外设进行互联实现测试无缝切换。 - 4.主机具有多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器，主机连网后，自动校对时间和日期，可被动式接受体质测试智能云平台的主机测试参数、时间同步、数据上传与下载、关机、通讯网络质量等功能进行批量操作。 - 5.主机主显示屏采用尺寸≥10寸阳光可视全中文大屏幕真彩液晶显示器（分辨率≥1024*768），在室外阳光下（亮度大于10000Lx）可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩等测试信息，测试全程语音提示，具有多级的亮度调节。 - 6.主机可以内置摄像头和扫码功能，同时支持人脸识别和扫码测试。 - 7.主机内置RJ45以太网口、USB2.0口、Type-C口、WiFi模块、蓝牙5.0模块、HDMI 接口、多功能串口、音频3.5接口；USB口可接有线及无线键盘和鼠标，方便用户输入，HDMI接口可连接≥70寸显示屏，与主机显示屏同步显示测试过程和结果；方便学生实时查看测试过程的相关测试数据。 - 8.主机全程同步语音播报功能，确认测试后自动呼叫测试者姓名、性别和测试道次，多级语音音量调节，可单独设置测试提示、总测试时间、结果播报、总测试、时间及倒计时的语音开启与关闭，也可自主选择播报内容。 - 9.主机无线连接发令音响，发令音响信号与主机完全同步，音量不小于200分贝，且与主机通信距离不小于200米。 - 10.主机具有触摸式键盘，支持中文、英文和数字输入功能，可扩展增加身份证识别输入、人脸识别输入（人脸识别具备离线识别、支持可控活体检测，可自动补光、识别阈值调整以便适应不同的使用场景），支持扩展其他非接触输入（包括IC卡/ID卡/CPU卡识别输入）、扫码输入（主机内置二维码扫描器，可外接扫码枪）、U盘/数据线批量导入等多种输入方式。 - 11.内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，所有测试主机和外设具有电量不足提醒功能，防止因意外断电导致数据丢失，且外设内臵环保蓄电池，在市电停电时不影响测试，保障考试成绩的绝对安全，测试主机设备内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试；针对电池回路设计有保护开关，防止仪器长时间不使用时导致电池过度放电，延长了电池使用寿命。 - 12.主机内置大容量存储芯片，具有双芯片备份功能，数据误删除时具有一键恢复功能，确保数据安全，单机存储不得低于 60000 万条以上数据。按测试要求，可以将 10000 名学生的考号和姓名直接下载到测试主机，并能显示测试者姓名、性别、学号、年级、班级等基本信息，以便于数据的复核，保证测试的公平公正。主机可以保存十年以上的测试数据； - 13.主机内置智能自检报警系统，可快速搜检主机的电量、硬件、通信等工作状态是否正常，避免在测试过程中出现零数据成绩。 | / | / | / |
| 2 | 身高体重测试仪(1人及以上同时测试) | - 1.自动同时测量身高与体重，通过无线闭环系统实时上传身高、体重两项测试数据。 - 2.外设采用机械式测量设计，独立配置显示器及触摸按键，可单机使用，配置移动式电源测试，主机与外设无线连接，可同时2台以上外设连1台主机进行测试。 - 3.可对身高和体重进行重新标定，可以设置屏保时间、自动关机时间，可以调节背光亮度。 - 4.量程：90-210cm；3-200kg；分度值：0.1cm；0.1kg；误差：±0.2%、±0.3%。 | 1 | 台 | 21475.00 |
| 3 | 肺活量测试仪(5人及以上同时测试) | - 1.自动测量最大肺活量气通量的数值，通过无线闭环系统实时上传测试数据，可根据用户需要选择测试者的测试次数（1-5次），设有换气锁定成绩防作弊功能，主机自动筛选成绩最好成绩记录。 - 2.外设与主机无线联接，多人同时测试时可由主机统一测试口令或外设单独口令，可同时8台以上外设连1台主机进行测试。 - 3.采用气体流量传感器,使测试时呼出的气体快速从外设底部流出，避免连续测试时的重复吸入，采用双重过滤结构，避免病菌传染。 - 4.量程：0-9999ml；分度值：1ml；误差：±2.5%。 | 1 | 台 | 25038.00 |
| 4 | 坐位体前屈测试仪(5人及以上同时测试) | - 1.自动测量体前屈的数值，通过无线闭环系统实时上传测试数据。 - 2.外设配置移动电源，独立配置显示器及触摸按键，无须联机也能单机训练测试。 - 3.主机与外设无线连接，可同时8台以上外设连1台主机进行测试。 - 4.量程：-20cm～40cm；分度值：0.1cm；误差：±0.1cm。 | 1 | 台 | 29170.00 |
| 5 | 50米跑测试仪(4人及以上同时测试) | - 1.自动测量50米跑、100米、200米测试数据。通过无线闭环系统实时上传测试数据。 - 2.采用红外线非接触式传感器测量原理，过终点线即时感应，有智能判断犯规功能，当人体遮挡住红外线时方为有效，具有抗阳光干扰，外设内置天线，且具有对准校正模式。4人以上同时进行测试。 - 3.主机无线连接发令音响，发令音响信号与主机完全同步，且与主机通信距离不小于200米。 - 4.量程：0～9999.9s；分度值：0.01s；误差：±1.5%。 | 1 | 台 | 21950.00 |
| 6 | 50米*8往返跑测试仪(4人及以上同时测试) | - 1.自动测量50米×8往返跑测试数据。通过无线闭环系统实时上传测试数据。 - 2.采用红外线非接触式传感器测量原理，过终点线即时感应，有智能判断犯规功能，当人体遮挡住红外线时方为有效，具有抗阳光干扰，外设内置天线，且具有对准校正模式。4人以上同时进行测试。 - 3.主机无线连接发令音响，发令音响信号与主机完全同步，且与主机通信距离不小于200米。 - 4.量程：0～9999.9s；分度值：0.01s；误差：±1.5%。 | 1 | 台 | 21950.00 |
| 7 | 跳绳测试仪(10人及以上同时测试) | - 1.自动测量一分钟内跳绳的测试数，通过无线闭环系统实时上传测试数据。 - 2.外设具有快速换绳设计，手柄防作弊防脱落扣带设计，带屏幕显示，与主机同步显示测试者编号，测试成绩与主机同步一致。 - 3.外设手柄与主机无线连接，主机支持循环测试，每组20人以上同时进行测试。测试过程中主机与外设同步动态显示测试成绩。 - 4.量程：0-999次；分度值：1次；误差：±1次。 | 1 | 台 | 26510.00 |
| 8 | 摄像设备 | - 运存1GB以上，精度1080p以上。 | 5 | 个 | 1680.00 |
| 9 | 扫描抢 | - 解码率为200次/秒以上，分辨率为3mil以上，扫描距离为2.5cm-25cm。 | 6 | 把 | 950.00 |
| 10 | 学生体测数据管理系统云平台 | - 1.可一键上报测试数据至国家教育部的国家学生体质健康标准数据管理与分析系统。 - 2.支持测试人员信息批量导入,可选配从二代身份证获取用户信息，支持多种评分标准导入,测试科目可选,可自定义综合评分计算公式，支持多用户登录,多种操作权限,保证数据的操作安全，可以进行多种报表统计,数据库备份,恢复功能。 - 3.支持分布式数据库,允许多台电脑同时对数据进行操作,多台电脑共享数据,大大方便多人协同作业，实时采集测试者成绩及批量集中采集，与测试主机组成实时闭环测试联网，实时下载测试者信息、照片等信息并且实时上传测试成绩。 - 4.批量控制主机的测试参数设置、同步测试时间、数据实时采集上传，通过主服务器实现测试过程的综合管理，无需对主机进行个别设置，实时监控整个考试过程，并保留测试全程以便追溯查询、调取。 - 5.批量实时网络监控，多窗口监控数据采集状况，实时汇总测试成绩，数据可实时采集至云平台上，数据信息不受测试地点的限制，可在多个地点和终端实时查看和上传最新数据，做到数据实时测试，实时采集，避免了人工修改成绩的可能性。 - 6.管理教师发布测试预约计划，学生通过手机端自主预约，身份识别通过后根据测试仪器的提示自主测试。 - 7.已测人数、未测人数实时统计功能。支持测试信息条码型制作及打印，测试完成后支持一键生成Word、Excel和PDF版本的测试报告。 - 8.具备统计、分析、评分功能，可统计优秀、良好、及格、不及格各等级所占比例，并以相应图型或表格式展示，统计优秀率、合格率等各种比率，可自定义分组管理信息，如地区、学校、年级、班级，分析未考人数统计、按不同等级统计及占比、考试作弊人数统计、同一人不同时期不同测试时间的体质对比，满分人数统计，及格人数统计，不及格人数统计，免考缓考人数统计等；可根据预设的评分标准，对应年级和性别信息，评定正常得分、等级、附加分。 - 9.学生可以通过手机端实时查询当次测试分项成绩与总成绩及历年成绩；管理员可以通过体质测试管理系统直接汇总不同校区所有学生的测试成绩并生成报表。 | / | / | / |

- 二、商务要求

- （一）交货期：自合同签订之日起9月15日前完成项目全部内容的交货、安装、调试及验收。

- （二）交货地点：采购人指定地点

- （三）质保期及售后服务要求

- 1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为1年，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

- 2.质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 3.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- （四）安装与调试

- 成交供应商必须依照采购需求的要求和报价文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

- （五）验收：

- 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 4.成交供应商应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（六）付款方式：货物安装验收合格后，采购人在20个工作日内支付全部款项。