报价一览表

项目名称：垃圾清运保洁车辆购买

项目编号：2023-602-SGHZ-DZX

| 序号 | 名称 | 报价产品的技术、服务响应情况 （是否响应需求内容） | 技术参数 | 数量 | 品牌型号 | 产地 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨级压缩式垃圾车 | 完成响应 | 1.底盘发动机功率(kW)≥110 2.排放标准：国六 3.最高车速(km/h)≥105 4.总质量(kg)≥8270（总质量8吨级解析：总质量应不大于9吨） 5.整备质量(kg)≤5400 6.额定载质量(kg)≥2680 7.外形尺寸(mm)长≥6900 8.外形尺寸(mm)宽≥2150 9.外形尺寸(mm)高≥2500 10.接近角(°)≥20 11.离去角(°)≤14 12.垃圾箱有效容积 (m³)≥6.8 13.污水箱总容积(L)≥300 14.压缩循环时间(s)≤13 15.上料循环时间(s)≤10 16.需设置有推铲结构，布置在垃圾箱内部，在多级液压油缸驱动下沿垃圾箱轨道滑动，完成卸料作业。 17.垃圾箱内腔的关键部位需采用耐腐蚀性强的耐候钢，极限强度高，耐腐蚀能力强，使用寿命长，适用于腐蚀性作业环境。 18.为确保垃圾箱后端面的密封性，防止污水流出，需采用独立锁钩结构，对填装器进行锁紧，垃圾箱后端面与填装器结合面处的密封条始终保持压缩状态，确保填装器与垃圾箱的结合面良好密封性能。并在垃圾箱与填装器之间设置有密封结构，采用特殊橡胶材质，密封性能好，杜绝二次污染。 19.产品垃圾箱左侧和填装器下部需设计有污水箱，污水容纳能力强。 20.需具有填装器盖，能完全遮盖住填装器投料口，消除转运过程中车尾气流扰动造成的垃圾尘屑飞扬现象，同时减少臭气污染，需通过液压油缸驱动填装器盖的打开和关闭。 21.在驾驶室内和填装器尾部需分别安装有作业操控盒，驾驶室内的控制面板可控制推铲卸料和选择操作模式，填装器尾部的作业操控盒则控制压缩机构和上料机构的作业，操作方便；特别是在垃圾填埋场，作业人员无须下车即可完成卸料。 22.填装斗关键部位需采用高硬度耐磨钢，提高产品耐用度。 23.产品需搭载高品质低噪音多路阀，可有效消除换向瞬间的冲击噪音，改善当前垃圾车类产品作业时扰民问题。 24.需采用先进的“CAN总线+专用控制器模式”，自动化程度高，可靠性好，确保故障率低，使用寿命长。 25.发动机功率输出控制需可通过电气系统实现全自动控制，保证垃圾车在其各作业状态下，发动机能自动选择加速和怠速状态，避免功率损耗和系统发热，能耗低，经济性好。 26.垃圾箱侧面需设有维修安全按钮，防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人身安全； 27.产品上装需有报警装置，进行涉及到安全的操作时可报警提示操作人员谨慎操作； 28.垃圾箱上需设有安全撑杆，避免填装器下降伤人； 29.填装器处需设置紧急停止按钮，方便垃圾车压缩机构在任何状态或任何位置停止，保障作业人员、设备的安全； 30.产品上需贴有安全标贴，引导操作人员安全操作。 | 1辆 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如该表与采购需求不一致，以采购需求为准。

报价单位：

（公章）

报价日期：