电子询价报价一览表

项目名称：仁化县人民法院董塘法庭智慧法庭租赁项目

项目编号：2026-120-GDHZ-DZX

预算金额：¥150,000.00

| 序号 | 采购内容 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁化县人民法院董塘法庭智慧法庭租赁项目 | 详见《采购需求》 | 完全响应 | 满足 | ¥ |

xxxx有限公司(单位公章)

日期：2026年07月03日

营业执照

仁化县人民法院董塘法庭智慧法庭租赁项目采购需求

一、采购项目需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁化县人民法院董塘法庭智慧法庭租赁项目 | 1项 | 合同期限3年。 | ¥150,000.00 |

- 报价要求

- 供应商报价不得高于文件规定的预算金额，否则将导致响应无效处理。

- 报价应为人民币含税全包价，包括但不限于服务过程中的设备费用、税费、软件开发调试费用等全部费用。

- 供应商必须自行考虑在本项目服务期限内的一切可能产生的费用，在项目的服务过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

- 智慧法庭租赁服务所需设施设备

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信号采集处理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清庭审主机（含嵌入式全高清庭审集控系统V3.0） | 安全稳定：采用工业级系统架构，基于LINUX系统开发，无病毒侵扰 数据接口：2路USB Type-A型，1路USB Type-C型 网络摄像机：本地网络摄像机接入12路，网络转发4路 视频编解码：最高可支持4K60视频编解码；支持最大4路1080P60编码，同时最大4路1080P@60解码；或者8路1080P@30编码和8路1080P@30解码； 音视频协议：音频支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、AAC，支持解码音频码流 视频支持H.264HP、MP、BP，H265MP 显示终端：内置视频分割功能，可实现单分屏、双分屏、三分屏、四分屏、五分屏、六分屏、七分屏、八分屏、九分屏、十分屏、十三分屏、十六分屏等单画面/画中画/画外画合成、字幕叠加、终端名叠加、显示台标 编解码率：最大16路1080P编解码，每路512Kbps~16Mbps 音频输入：共10路音频输入，其中8路MIC IN（同时支持48V幻像供电MIC输入或line in线性输入）、2路LINE IN（支持L+R左右声道输入） 音频输出：共3路音频输出，2路line out音频输出、1路3.5mm音频输出，支持音量调节，音频支持同步和混音两种方式 视频输入：4路HDMI输入接口，4路3G-SDI输入；最高分辨率4K（3840*2160）输入； 视频输出：2路HDMI输出接口；最高分辨率4K（3840*2160）输出；支持矩阵切换输出，支持输出直播/点播回放画面 音频处理：支持自动回声消除(AEC)、自动增益控制(AGC)、自动噪声消除/抑制(ANC/ANS)、自动反馈消除(AFC)、混音矩阵(AM)、丢包补偿(PLC) 视频处理：支持视频分辨率适配、切换、分配、画面分割、支持输入画面和输出画面做字幕叠加显示（相当于打标签，区分画面显示不同内容）、终端名叠加、显示台标、图像参数调节；字幕、终端名叠加支持任意位置调整；台标支持左上、右上、左下、右下位置调整，支持透明度显示调节； 通讯协议：SIP、BFCP双流、H.323、H.239、E.164、H.245、NAT、H.225、Q.931、RTSP、RTMP、TCP/IP、HTTP、FTP、TCP、UDP、NTP、RTP、RTCP、Telnet、TLS； 网络接口：2路RJ45接口，10M100M/1000M以太网接口，支持网络控制API接口，支持第三方设备通过API接口控制本机；支持本机通过网口控制第三方设备； 中央控制：开关系统、调节输出音量、切换信号源、摄像机控制、录播控制、远程呼叫、环境控制等； 环控接口：2路RS-485接口、2路RS-232接口、2路I/O、2路红外IR；支持网络控制协议； 支持摄像机/时序电源等外设控制协议，支持无限数量摄像机的独立控制;支持对每个摄像机设置不受限制预制位数量（预置位数量取决于摄像机可被调取数量，通常单台会议云台摄像机为64个预置位~255个预置位之间），方便在会议录制过程中快速调取； 推送码流:支持同时推流到不少于8个不同的直播平台，支持自动上传录播文件到第三方视频资源管理平台 直播/点播:最大支持10路组播、直播和点播，支持直播预览和点播回放，支持录播开启、暂停、停止操作；支持开启直播、停止直播操作；支持4K文件录播/点播/直播 录播功能：支持作为录播分发端和客户端，最大6路本地录制码流，录播文件格式为MP4，支持U盘自动拷贝，U盘系统强制升级并恢复初始化配置，支持录制文件内容管理（下载/导出/编辑/删除），支持视频文件自动和手动修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复 录制和存储：内置自动录播及存储功能，支持RTMP流网络直播推送功能，直播流可任意选定接入本机的音视频流；支持与第三方FTP平台对接，扩展不受空间限制的硬盘存储空间，上传录制课件，上传时间可自定义，可设置最大录制时长，分片录制时长； 文件点播：录制视频可在WEB上多画面点播播放，也可通过HDMI输出到显示器解码播放；同时支持获取相通网络内同类设备视频文件，进行点播观看； 内置硬盘：标配2TB的3.5寸监控级硬盘 维护功能：支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、恢复出厂设置、软件升级、指示灯、红外学习、日志管理、串口调试、Telnet远程调试、远程运维管理 安装方式：1U电信标准机柜安装，建议与外围设备就近安装减少布线工作量 设备尺寸：宽*高*深482.8mm*45mm*317.5mm 输入电压电流：两路电源输入：AC100~240V/50~60Hz （交流），DC12V/3A（直流） 设备功耗：典型功耗≤36W 工作温度：0~45℃ 工作 湿度海拔：10％～90％，海拔小于等于5000米 | 1 | 台 |
| 2 | 广角高清摄像机 | 1、HDMI接口：支持4KP@60fps、4KP@50fps、4KP@30fps、4KP@25fps、及1080P@60fps等图像输出格式； 2、3G-SDI接口：支持1080P@60fps、1080P@50fps、1080I@60fps、1080I@50fps、1080P30@fps等图像输出格式； 3、传感器：采用1/2.8英寸CMOS传感器，有效像素：840万； 4、对焦方式：自动、手动、一键式； 5、镜头：光学变焦：12x，数字变焦：16x； 6、视场角：水平视场角：72.5°～6.9°，垂直视场角：44.8°～3.9°； 7、视频编码标准：H.264、H.265、MJPEG； 8、码流分辨率：第一码流分辨率：3840×2160P、1920×1080P、1280×720P等；第二码流分辨率：1920×1080P、1280×720P、1024×576P等； 9、音频压缩标准：AAC、G.711A； 10、网络协议：NDI®¦HX2、SRT、TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP(s)、Onvif、DHCP、GB/T28181及组播； 11、控制协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 12、接口：1×HDMI，1×3G-SDI，1×RJ45（支持 PoE），1×Line In，2×麦克风输入，1×Line Out，1×RS485； 13、输入电压：DC 12V+G8/PoE（802.3af）； 14、功耗：6W； 15、平均无故障时间：＞30000h。 | 1 | 台 |
| 3 | 高清一体化枪式摄像机 | 1、采用1/2.7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920×1080高分辨率的优质图像； 2、20倍光学变焦，f=4.42～88.5mm，16倍数字变焦； 3、支持高清1080P/60,1080P/50,1080I/60,1080I/50,1080P/30,1080P/25,720P/60,720P/50等多种高清视频制式； 4、支持3G-SDI，LAN接口，3G-SDI支持在1080P60格式下传输100米； 5、支持H.265/H.264视频压缩； 6、支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议； 7、最大拍摄角度为60.7度。 | 3 | 台 |
| 4 | 摄像机支架 | 摄像机安装支架，根据现场实际情况，确定安装方式和支架类型，可分为支架安装、壁装和吸顶安装 | 4 | 个 |
| 5 | 电容话筒 | 适用于法庭场景， 提供90°的超窄拾音角度，对于外部的噪音有很好的抑制效果； 支持48V幻象供电工作。 | 8 | 支 |
| 二 | 智能语音转写系统 |  |  |  |
| 1 | 语音转写系统 | 1、内网部署：系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 2、集中采音方式：系统对参与各方通过麦克风设备输入的语音要求采用集中式的采音设备。 3、系统扩展性：系统前端语音识别处理设备支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持16路的语音信号输入，同时针对具体法庭需求可多台设备扩展。 4、机器自我学习： （1）导入案件资料：系统支持自学习训练成个案资源包，提高系统转写识别率； （2）添加个性化词汇（人名、地名、公司名等），训练后可提高转写识别率； 5、多角色区分识别转文字：支持配置多路麦克风对应的参与人角色信息，从而可以实现在使用过程中区分多角色的说话内容分别进行识别；支持至少2路语音流同时转写，且两路均可正确转写，不吞字、不丢字。 6、麦克风配置与控制： （1）支持记录员在配置中心完成角色永久配置，并支持在客户端完成一次性角色配置，实现角色配置的灵活性； （2）支持记录员远程对说话人的麦克风进行音频传输控制，可在客户端对麦克风切换“设为静音”与“取消静音”； 7、状态控制：支持记录员根据现场情况切换“开始识别”、“停止识别”。 8、笔录智能修正：针对转写错误的地方，系统支持快速智能修正。 （1）无效语气词自动过滤：在识别过程中，对说话人说出的无效语气词进行自动过滤，不进行返回到客户端上。 （2）文本顺滑：对口语化的文本进行分句、加标点，并对文本内容的流利性进行处理； 9、辅助修改功能：按照正常word操作习惯提供正常的增删改、复制、粘贴、字号、段落、页面（页眉、页脚、页码），编辑（查找、替换、撤销、恢复）等。 10、音频测听： （1）单句回听：在修改笔录时支持书记员直接将光标放在句子之中，右键或者点击上方的回听按钮，可从该句开始播放原始语音； 11、模糊音设置：在前后鼻音/平翘舌区分较差的区域，可通过设置模糊音提升识别率。 12、系统架构：要求采用C/S架构。 13、系统支持双屏记录功能，可通过引用原始识别区域的内容，快速插入到编辑区域，辅助快速生成记录。 14、系统支持至少三种插入模式。 | 1 | 套 |
| 2 | 音频采集主机 | 1.全面的矩阵混音功能，24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器； 2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，具备混音分量控制功能，支持反馈消除； 3.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 4.输出每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器； 5.每通道可独立设置中文名称； 6.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪，频率和电平可选； 7.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关； 8.每通道输出静音开关，相位开关； 9.中、繁、英三种语言灵活切换； 10.一键显示所有功能模块； 11.随机存储中文帮助文档及软件； 12.中控代码随机生成；断电自动保护记忆功能；一键复位功能； 13.通道拷贝、粘贴、联控功能； 14. 同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文； 15. 支持私有化网络部署，每个房间一台；设备安装过程中仅需配置1个IP地址，连接音频线，即可使用； 16.设备名称可修改，允许中文名称； 17.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复； 18.输入输出通道可独立设置颜色，一键恢复开关； 19.模拟信号转为数字信号，支持≥12路输入（平衡），支持网络≥12路非混音输出（平衡）（单独输出以便用于语音识别分角色），多路音频同步到达（毫秒级） 20.有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整； 21.方便快捷的网页控制：内置网页控制器，在 Windows、Android、iOS 等平台上皆可快速操作； 22.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 23.直观形象、简洁易懂的图形化软件控制界面，为客户带来快捷、实时的操作体验； 24.设备无需光盘，自带安装软件，一台设备对于一个软件版本，解决因为安装光盘丢失以及多个软件版本混乱引起的问题； 25.可扩展USB接口，可以实现设备升级功能，USB音乐播放与录制功能； 26.配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）； 27支持网络接口传输音频，使用华宇标准协议；直接提供网络音频流，支持Windows、信创等各类操作系统； 28.支持8~100组场景预设功能； 29.每台设备具有永久使用权，配置设备的软件均不需要授权； 30.直观、图形化软件控制界面，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 | 1 | 台 |
| 三 | 互联网庭审系统 |  |  |  |
| 1 | 互联网庭审终端（含3年互联网庭审系统服务） | 支持多方高清视频会议，最大9 画面集中显示 支持多种Layout 模式：1，2，3，4，1+5，1+7，9 支持会场画面轮询显示 配套全向麦克风支持8 米拾音，消除回音 支持1080p、720p 多种高清视频编解码格式 支持会议中发送、接收支持高清1080P 30fps 双流 配套高清1080P 光学变焦镜头支持12X、10X、5X，并支持镜头预制位设置，最大支持10 个预制位 支持与无线传屏配对 采用H.264 HP SVC 视频分层编码技术，丢包率达30%的情况下，保证视频不卡顿不花屏 支持独有的音频Opus分层编码，具有强大的前向、后向纠错算法，在高达50%丢包的情况下，依然有良好的声音质量，清楚连贯 支持无线Wifi功能 采用全高清，光学变焦摄像机，提供媲美电视台的专业级直播效果 采用可对接专业导播设备，视频矩阵系统及调音台 采用直播中可遥控变换场景，特写与全景兼顾 采用H.264 动态高清编码技术，桌面分享支持1080p，既可分享文档，也可完美播放音视频文件 | 1 | 台 |
| 四 | 终端交互输入输出系统 |  |  |  |
| 1 | 庭审终端 | 1、CPU型号：国产芯片，主频2.3GHz，8核； 2、显卡：2G独立显卡； 3、内存：8GB； 4、硬盘：256GB固态； 5、操作系统：统信操作系统。 | 2 | 台 |
| 2 | 当事人显示器 | 1、屏幕尺寸：23.8英寸； 2、分辨率：1920×1080dpi； 3、接口：HDMI。 | 2 | 台 |
| 3 | 法官显示器 | 屏幕尺寸：34英寸 分辨率：2560x1080或3440x1440 屏幕比例：21:9 | 4 | 台 |
| 4 | 显示器专用桌面支架 | 标准可调节折叠底座，VESA安装孔位50*50、75*75、100*100。 | 6 | 个 |
| 5 | 高清证据展示台 | 双摄像头，摄像头1500万像素，A4幅面，高清高速扫描仪，OCR识别，一键PDF | 1 | 台 |
| 6 | HDMI分配器 | 符合HDMI1.4/HDCP1.2标准 HDMI信号一分四路输出 分辨率最高支持：4K×2K@60Hz EDID管理，低功耗，不解HDCP/KEY | 2 | 台 |
| 7 | 大屏幕显示设备 | 55英寸LED 4K全高清液晶电视 | 2 | 台 |
| 8 | 电视安装支架 | 显示设备安装支架，可左右180°调整朝向。 | 2 | 套 |
| 五 | 其他配套 |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | 支持平衡输入，功率为2×210瓦 | 1 | 台 |
| 2 | 扩声音箱 | 根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式，高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω | 2 | 只 |
| 3 | 时序电源控制器 | 1、电源输出通道数：8路； 2、单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为38A； 3、支持TCP/IP协议和串口协议控制； 4. 可通过面板按钮进行ID设置； 5. 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 6，可通过用网口、RS232接口控制组件对设备进行控制； 7、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）； | 1 | 台 |
| 4 | 网络接入设备 | 1.交换容量：48Gbps 2.接口数目: 24个 3.类型: 千兆交换机 4.传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps | 2 | 台 |
| 5 | 机柜 | 1、机柜容量22U；深度600；标准IEC297-2 (19英寸)，标准公制或ETSI ，顶部风扇； | 1 | 台 |
| 6 | 庭审公告屏 | 面板尺寸：21.5英寸 显示比例：16:9 背光类型：LED 刷新频率：60Hz 亮度：450 cd/m² 对比度：1500:1 信号接口类型：LVDS，LAN×1，USB2.0×2，TFCard×1，AUDIO OUT×1 最佳分辨率：1920*1080 处理器：瑞芯微 存储：2G+16G 操作系统：安卓 | 1 | 台 |
| 7 | 布线材料 | 包括法庭内部的音视频、网络、控制、电源等线缆，以及摄像机支架、接头、管槽、辅材等 | 1 | 批 |

★要求本次采购的智慧法庭系统能与全国法院“一张网”系统实现兼容对接（按全国法院办案办公平台对接标准及要求）。（提供承诺函，格式自拟）。

四、商务要求

（一）服务期限：合同期限3年。

（二）交付时间：自合同签订后20个工作日内，成交供应商按合同内容交付给采购人使用。

（三）售后服务要求：

- 成交供应商应按照国家有关法律、法规、规章和“三包”规定以及响应承诺提供售后服务。售后服务及保修条件不得低于国家和行业主管部门制定的有关标准。

- 所有耗材产品均需按生产厂商规定的保修期提供免费保修服务。

- 年度满意度考核：自合同签订期每满一年时，采购人根据成交供应商提供的租赁服务质量以及售后等，填写《供应商租赁服务年度满意度考核表》（见附件），供应商年度满意度考核未达到合格标准的，采购人有权取消成交供应商的服务资格，一切责任由成交供应商承担。（成交供应商须提供承诺书，格式自拟）

- 成交供应商应提供全年365天，每周7*24小时的售后服务，成交供应商应配合采购人的工作安排，收到采购人报修电话后需15分钟内电话响应，报修后2小时内技术服务人员到达采购人故障设备所在地进行修复，技术服务人员不能在4小时内修复时，应马上安排其他技术服务人员上门维修，直至设备完全正常运行为止。

- 重要庭审或特殊情况下，供应商应响应采购人的需求，安排驻场技术服务人员24小时现场待命。（需提供承诺函）

- 成交供应商提供以上基本服务的费用应己全部计入产品采购的报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

（四）付款方式和条件：

- 自项目验收之日起15个工作日内，成交供应商向采购人开具合法有效发票后，采购人支付第一年的合同金额（以省高院批复金额为准），在服务期限满一年后，成交供应商通过年度满意度考核后支付下一年的合同金额，以此类推。3年内结清所有费用。

- 结算方式：转账结算（银行转账）。

- 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同。

（2）成交供应商开具的正式发票：成交供应商收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

（3）验收报告

（4）《供应商租赁服务年度满意度考核表》（如有）。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

五、附件：《供应商租赁服务年度满意度考核表》

仁化县人民法院董塘法庭智慧法庭租赁项目

供应商名称：                                                   时间：

| 产品名称 | 总体评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 非常满意 | 满意 | 不满意 |
| 一、信号采集处理系统 |  |  |  |
| 二、智能语音转写系统 |  |  |  |
| 三、互联网庭审系统 |  |  |  |
| 四、终端交互输入输出系统 |  |  |  |
| 五、其他配套 |  |  |  |
| 具体评价： 盖章（公章）： 采购人签字： |  |  |  |

说明：1、此表一式二份，自合同签订后每满一年时由成交供应商提供给采购人。

2、采购人根据成交供应商提供的租赁服务质量以及售后等情况进行评价，在相应位置“打勾”。

3、总分共100分，出现一项不满意扣20分，扣完为止，80分或以上为合格。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注：1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注：1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：xxxx有限公司

日期：2026年xx月xx日

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。