雷达信息处理中心主通信线路采购项目

采购需求

- 采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达信息处理中心主通信线路采购项目 | 1批 | 自合同签订之日起5个日历天内完成供货、安装调试并交付使用 | ¥180,000.00 |

注：1.报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2.供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，将导致无效响应。

3.报价应为人民币含税全包价，包括安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等一切费用，采购人不再另外支付费用。

- 采购标的详细清单及技术参数要求

| 序号 | 采购内容 | 技术参数、规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市气象局雷达信息处理中心到芙蓉山顶气象站电路 | 光纤组网专线，速率带宽为800M | 1 | 条 |  |
| 2 | 韶关市气象局雷达信息处理中心政务外网电路 | 光纤组网专线，速率带宽为200M | 1 | 条 |  |
| 3 | 韶关市气象局雷达信息处理中心WIFI出口电路 | 光纤互联网宽带，速率带宽为2000M | 1 | 条 |  |
| 4 | 韶关市气象局雷达信息处理中心芙蓉山顶WIFI出口电路 | 光纤互联网宽带，速率带宽为1000M | 1 | 条 |  |
| 5 | 雷达信息专业用户服务电路 | 光纤组网专线，速率带宽为300M | 2 | 条 |  |

- 组网电路详细参数及安装要求

- （一）详细参数

- 1.链路质量指标：

（1）网络延迟≤10ms；

（2）平均丢包率≤0.001%；

（3）5分钟内丢包率最大不能超过1%（除去网络线路中断的情况以外）；

（4）线路可靠性、高可用性≥99.5%；

- 2.采用MSTP/PTN/OTN/STN网络组网和光纤技术进行建设。

- 3.组网要求：要求在现有网络基础上可平滑升级链路带宽，所有链路升级割接过程业务中断时间合计不超过48小时；

- （二）安装要求

1.完成物理链路的实施交付、安装调试、配合网络割接和网络优化实施及现场操作维护培训服务；

2.在项目实施期间不能发生三级网异常中断、一机两用等其他违规事件；

3.根据采购人要求，配合采购人实现业务网络汇聚接入。

- 商务要求

（一）交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自合同签订之日起5个日历天内完成供货、安装调试并交付使用；

2.交货方式：成交供应商负责送货；

3.交货地点：送货至采购人指定安装地点，并按照要求安装好。

（二）维护服务期

自合同签订生效之日起维护服务期为12个月。

（三）安装与调试

1.成交供应商必须依照采购需求的要求和报价文件的承诺，将网络物理链路安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.拆除、安装和调试设备时，最大限度的保证数据的完整性、及时性等要求。

（四）售后服务要求

供应商应提供以下运维服务响应：

- 1.投标人按原信息产业部颁布的《电信服务规范》的链路质量要求，保证所提供链路的畅通。

- 2.若合同执行期间出台新的法律法规和服务标准，需与采购人协商修改服务协议或按照新的法律法规和服务标准执行。

- 3.投标人应对所提供链路通信质量提供长期、不间断的监测，一旦发现问题应及时解决并告知采购人。

- 4.投标人每季度向采购人提交所提供链路的运行质量分析报告，提出网络优化建议。每年提交线路的故障记录、运行质量分析、设备巡检及维护报告。

- 5.投标人如需维护网络临时中断采购人链路，应提前48小时通知采购人；如对线路进行技术割接，应提前5天通知采购人。以上操作均需经协商同意后实施，并不能影响采购人的正常业务。

- 6.投标人对采购人提供端到端全过程（即售前、售中、售后）一站式服务；享受24小时×365天的质量保证。一站式服务包括：一点业务咨询、一点业务受理、一点故障申告、一点计费结算、一点技术支持。

- 7.投标人应提供7×24小时电话技术支持和故障申告服务。

- 8.链路故障的解决时限为1小时，投标人应在1小时内排除所有线路、设备和尾纤的全部故障。当线路故障处理完毕后，投标人在15分钟内通知采购人，在三个工作日内提交书面故障报告。

- 9.未经采购人书面许可，投标人不得向第三方提供或泄露采购人链路和业务的各种参数、资料和信息，法律另有规定的除外。

（五）付款方式

签订合同后，采购人向成交供应商支付合同总价的100%。