韶关市技师学院液压升降柱及水泥石墩购置项目

采购需求及审核意见

- 一、采购项目技术规格、参数及其他要求

- 1、采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术需求 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市技师学院液压升降柱及水泥石墩购置项目 | 1项 | 详见2、采购标的清单、技术规格及参数 | 自合同签订后6日内完成项目全部内容的交货、安装、调试及验收 | ¥90000.00 |

- 2、采购标的清单、技术规格及参数

| 序号 | 物资名称 | 技术规格及参数 | 单位 | 数量(件) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动液压升降柱（含安装） | 1、柱体尺寸：直径≥219±1mm； 2、柱体厚度：≥6±0.5mm； 3、柱体高度（拦截高度）：≥600±5mm。 4、柱体材质：304不锈钢材质，表面拉丝处理； 5、柱体类型：全自动液压一体式（每根升降柱内部单独配置液压机芯）； 6、运行速度：上升时间2-4s,下降时间2-4s； 7、工作环境温度：-30~55℃； 8、机芯浸水性能：升降柱浸泡在1.5米深度水中，以每分钟2次的工作频率，连续运行120个小时后，升降状态正常，无卡滞、到位精准可靠，无漏油漏电现象； 9、紧急处理要求：当停电时，可以通过停止键对液压系统泄压，让升降柱下降； 10、警示方式要求：柱体配备反光膜和LED警示灯带，灯带有加亚克力灯罩保护； 11、控制方式：设备支持通过遥控器远程遥控、物理按钮等方式联动控制升降柱运行； 12、柱体防腐性能：柱体材料进行盐雾试验，升降地柱柱体耐腐蚀等级≥9级； 13、法兰防腐：碳钢件达克罗防腐工艺； 14、预埋高度：825mm | - 根 | - 12 |  |
| 2 | 升降柱控制箱 | 1、材质：室内烤漆材质； 2、通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口； 3、控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行； 4、遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效； 5、加密要求：采用无线方式控制，采用调频调制； 6、备用电源要求：设备具备EPS备用电源； 7、运行噪音：小于30分贝； 8、控制系统：具备门禁系统、车牌识别接口和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰）； 9、控制方式：无线遥控； 10、控制动作：路桩升、降、停开关； 11、安装方式：立式、挂式均可； 12、一控12（分6+6），标准含遥控器和应急手动装置； | 台 | 2 | 每台控制箱最多可以控制8根升降柱，标配2个遥控 |
| 3 | 水泥石墩 | 尺寸：1500mm*800mm，重量：800KG，C25混凝土制作 | 个 | 13 |  |

注：1．本项目报价不得超出预算金额，报价超出预算金额的列为无效响应处理。

2．投标报价应为人民币含税全包价，应包含相关的货物、运输（包括但不限于装卸车、货物搬运等的费用）、保险、安装、培训、售后服务、各项税费及质保期内的维护保养费等所有可预见及不可预见的一切费用。

- 3．响应供应商必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

- 二、商务要求

- （一）交货期：自合同签订后6日内完成项目全部内容的交货、安装、调试及验收。

- （二）交货地点：采购人指定地点

- （三）保修期及售后服务要求

- 1.本合同的保修期为3年，保修期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

- 2.保修期，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则保修期重新计算。

- 3.对采购人的服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- （四）安装与调试

- 1.成交供应商必须依照招标文件的要求和响应文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

- （五）验收：

- 1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 2.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

- 3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 4.成交供应商应将关键主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（六）付款方式：验收合格后成交供应商开具的正式发票，采购人在15个工作日支付全部款项。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。