电子询价报价一览表

项目名称：仁化县人民法院双源双视角安检机采购项目

项目编号：2026-154-GDHZ-DZX

预算金额：¥192,000.00

| 序号 | 采购内容 | 采购需求的技术、服务要求 | 报价产品的技术、服务响应情况 | 是否满足要求 | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁化县人民法院双源双视角安检机采购项目 | 详见《采购需求》 | 完全响应 | 满足 | ¥ |

xxxx有限公司(单位公章)

日期：2026年07月XX日

营业执照

仁化县人民法院双源双视角安检机采购项目采购需求

一、采购项目需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仁化县人民法院双源双视角安检机采购项目 | 1批 | 合同签订后30日内完成供货、安装、调试并交付验收 | ¥192,000.00 |

- 报价要求

- 供应商报价不得高于文件规定的预算金额，否则将导致响应无效处理。

- 报价应为人民币含税全包价，包括但不限于项目实施过程的供货方测试、制造、包装、运输、安装调试、装卸、验收、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。在项目的实施过程中，供应商必须充分考虑在本项目实施期间的一切可能产生的风险和相关费用，采购人将拒绝支付合同约定之外的任何费用和补偿。

- 采购标的清单、技术规格及参数

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双源双视角安检机 | 1、通道尺寸：≥650×500mm（W×H）； 2、穿透力：底视角≥38mm钢板；侧视角≥38mm钢板； 3、穿透分辨力：底视角≤0.127mm；侧视角≤0.127mm； 4、X射线源数量2个； 5、X射线投照方向：垂直视角为底视角，水平视角为侧视角； 6、周围剂量当量率：封闭式设备，周围剂量当量率应≤0.5μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率≤0.05μSv/h； 7、单次检查剂量：单次检查剂量应≤5μGy； 8、主机噪音：≤58dB(A)； 9、输送速度调整功能：设备应能在0.2m/s（含以下）～0.5m/s（含以上）之间进行切换； 10、设备应具备智能识别功能，当检测到疑似枪支、液体等违禁危险物品可自动识别； 11、系统应支持能在备检物品物品上实施标记并提示违禁物品识别结果； 12、超薄物检测功能：设备开启强制扫描模式后，能对超薄物品扫描并成像； 13、节能环保：检测到包裹放置传送带上后，传送装置自动启动；当设定时间未放置被测物时，传送装置可自动停止运行； 14、图像放大：图像放大显示所选中区域的物体图像，最大可放大64倍以上； 15、设备应自动保存全部被检物品扫描图像，至少10000幅被检图像； 16、一键关机功能：设备可通过钥匙或开关的方式实现一键关机操作，关闭所有电源。 | 1 | 批 |

四、商务要求

（一）交货期：合同签订后30日内完成供货、安装、调试并交付验收。

（二）交付地点：采购人指定地点

（三）供货要求：

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有设备的附件必须齐全；

- 有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 所供货物应符合采购文件中所述的标准。

- 成交供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种货物产品必须提供装箱清单，将按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

- 必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

（四）售后服务要求：

- 成交供应商应按照国家有关法律、法规、规章和“三包”规定以及响应承诺提供售后服务。售后服务及保修条件不得低于国家和行业主管部门制定的有关标准。

- 所有耗材产品均需按生产厂商规定的保修期提供免费保修服务。

- ★成交供应商需承诺质保为6年，质保期内免费提供上门服务、配件更换（除人为损坏）服务。质保期内招标人不承担相关费用。（提供承诺函，格式自拟）

- 质保期内，非采购人人为原因出现的产品质量问题及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此产生的一切费用。

- 成交供应商应提供全年365天，每周7*24小时的售后服务，成交供应商应配合采购人的工作安排，收到采购人报修电话后需15分钟内电话响应，报修后2小时内技术服务人员到达采购人故障设备所在地进行修复，技术服务人员不能在4小时内修复时，应马上安排其他技术服务人员上门维修，直至设备完全正常运行为止。

- 特殊情况下，供应商应响应采购人的需求，安排驻场技术服务人员24小时现场待命。

- 成交供应商提供以上基本服务的费用应己全部计入产品采购的报价中，成交供应商不得再向采购人收取任何费用。

- ★若因成交供应商不可抗力等因素，无法正常履行售后质保的，须由生产制造厂商提供兜底质保服务，直至质保期满，质保期内维修更换等所有费用均由生产制造厂商负责。由生产制造厂商提供相应的承诺文件。（提供承诺函，格式自拟）

- 验收要求：

- 成交供应商需向采购人提交书面验收申请，并附系统及设备调试记录、自检报告等相关资料。采购人收到申请后，委托咨询单位依据国家相关标准、行业规范及采购合同约定组织履约验收工作。若验收过程中因货物质量问题产生争议，由项目所在地县级以上质量技术监督部门或其指定的具有资质的检测机构进行鉴定，鉴定费用先由成交供应商垫付。经鉴定，货物符合质量技术标准及合同约定的，鉴定费由采购人承担；不符合的，鉴定费由成交供应商承担，同时成交供应商需承担相应的整改责任。

- 培训要求：

- 在项目验收完成后，成交供应商应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人使用人员和相关管理人员进行培训，保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。

- 成交供应商需制定详细的培训内容和培训计划。

- 如遇系统升级更新，成交供应商需及时提供更新操作指导。

- 付款方式和条件：

- 自项目验收完毕之日起30日内，成交供应商向采购人开具合法有效发票后，采购人支付合同金额100%款项。

- 结算方式：转账结算（银行转账）。

- 成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同。

（2）成交供应商开具的正式发票：成交供应商收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。

（3）验收报告。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

- 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。